＜路外駐車場設置（変更）届出書記入上の注意＞

１　路外駐車場変更届出書にあっては、変更しようとする部分を朱記すること。

２　３のロ欄の「駐車場の用に供する部分の面積」欄においては駐車の用に供する部分、車路、料金徴収施設、操車場所、乗降場その他駐車のため必要な施設の総面積について記載すること。

３　３のロのａ欄及びｂ欄の「駐車の用に供する部分の面積」欄の「それ以外の部分」欄においては、月極契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。

４　３のロのａ欄及びｂ欄の「車路等の面積」欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。

５　４のイ欄においては、建築物の階数、建築面積、構造上の種別（木造、耐火構造等の別）、及び避難階段の数を記載すること。なお、大建築物の一部にある路外駐車場にあっては、その旨を記載すること。

６　４のロ欄においては、車路及び駐車の用に供する部分のみについて記載すること。

７　５のイのａ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は「無」のいずれかを記載すること。

８　５のイのｂ欄の「認定の番号」欄においては、用いる特殊の装置に係る駐車場法施行令第１５条の規定による大臣認定番号を記載すること。

９　５のイのｂ欄の「特殊の装置の名称等」欄においては、用いる特殊の装置の名称（商品名）、製造者名を記載すること。

10　５のロ欄においては、特殊の装置以外の換気装置、照明装置、警報装置その他の設備の概要を記載すること。

11　６欄においては、路外駐車場の業務に附帯して行う業務のための施設の概要を記載すること。

＜路外駐車場設置（変更）届出書の添付図面＞

１．位置図　　縮尺１／１００００以上

地形図に路外駐車場の位置を表示する。

２．平面図　　縮尺１／２００以上

平面図には次に掲げる事項を表示しなければならない。

１）路外駐車場の境域及び様式１の各部分の境域も表示すること。

２）路外駐車場の自動車出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設（建築物の内部にあるものを除く。）

３）路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第１項から第６号までに規定する道路の部分、橋及びトンネル

３．建築物である路外駐車場の場合は、上記のほか

１）各階平面図　　縮尺１／２００以上

２）立面図　　　　縮尺１／２００以上　２面以上

３）断面図　　　　縮尺１／２００以上

４）詳細図（屈曲部、傾斜部）縮尺１／２００以上

５）照度計算書

６）換気計算書

（注）４）～６）については、法定外書類であるため必要に応じて添付すること

４．設計者の表示

設計者の氏名、住所、連絡先（電話のある場合は電話番号）を各図面（右下すみ）に記載すること。